Tablo –1 Binada sürekli bulunan insan sayısı

Tablo –2 Kabin hızları

###### Asansör Avan Projesinde Kullanılacak Tablolar

| Bina Tipi * |  | b |
| --- | --- | --- |
| KONUT ** | her dairede ilk yatak odası için | 2 |
|  | diğer odaların her biri için | 1 |
| OTEL | Her yatak için | 1 |
| İŞ MERKEZİ | çalışma alanının her 12 m2si için | 1 |
| HASTANE | her yatak için | 3 |
| RESMİ BİNALAR | çalışma alanının 12 m2si için | 1 |
| OTOPARK | ticari amaçlı araç adedi başına | 1,5 |
|  | özel amaçlı araç adedi başına | 1 |
| * Servis asansörleri bu değerlerin dışındadır. ** Diğer bölümler ve mutfak hesaba katılmayacaktır. *** Engelliler için ayrıca hesap yapılmayacaktır. |  |  |

| Bina Tipi | Durak Adedi | Hız m/s |
| --- | --- | --- |
| Konut | 2-9 Durak | 1 |
|  | 10-14 Durak | 1.6 |
|  | 15-19 Durak | 2.0 |
|  | 20 Durak ve üzeri | ≥ 2.5 |
| Büro ve İş Merkezi | 2-5 Durak | 1 |
|  | 6-10 Durak | 1.6 |
|  | 11-15 Durak | 2.0 |
|  | 16-19 Durak | 2.5 |
|  | 20 Durak ve üzeri | > 2.5 |
| Otel | 2-6 Durak | 1 |
|  | 7-10 Durak | 1.6 |
|  | 11-15 Durak | 2.0 |
|  | 16-19 Durak | 2.5 |
|  | 20 Durak ve üzeri | > 2.5 |

| Ana durak üzerindeki kat sayısı | ASANSÖRÜN KAPASİTESİ ( KİŞİ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 1,98 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 2,91 | 2,94 | 2,96 | 2,97 | 2,98 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | 3,81 | 3,86 | 3,90 | 3,92 | 3,94 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | 4,69 | 4,76 | 4,81 | 4,86 | 4,89 | 4,91 | 4,93 | 4,94 | 4,96 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | 5,56 | 5,65 | 5,72 | 5,78 | 5,82 | 5,85 | 5,88 | 5,90 | 5,92 | 5,93 | 5,94 | 5,95 | 5,96 | 5,97 | 5,97 | 5,98 | 5,98 | 5,98 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 7 | 6,43 | 6,54 | 6,63 | 6,69 | 6,75 | 6,79 | 6,82 | 6,85 | 6,88 | 6,89 | 6,91 | 6,92 | 6,94 | 6,94 | 6,95 | 6,96 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 | 6,99 |
| 8 | 7,29 | 7,43 | 7,53 | 7,61 | 7,67 | 7,72 | 7,76 | 7,80 | 7,83 | 7,85 | 7,87 | 7,89 | 7,90 | 7,92 | 7,93 | 7,94 | 7,95 | 7,95 | 7,96 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 9 | 8,16 | 8,31 | 8,43 | 8,52 | 8,59 | 8,65 | 8,70 | 8,74 | 8,77 | 8,80 | 8,83 | 8,85 | 8,87 | 8,88 | 8,90 | 8,91 | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 8,95 | 8,95 | 8,96 | 8,96 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| 10 | 9,02 | 9,19 | 9,32 | 9,43 | 9,51 | 9,58 | 9,63 | 9,68 | 9,72 | 9,75 | 9,78 | 9,81 | 9,83 | 9,85 | 9,87 | 9,88 | 9,89 | 9,91 | 9,92 | 9,92 | 9,93 | 9,94 | 9,95 | 9,95 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,97 | 9,97 |
| 11 | 9,88 | 10,07 | 10,22 | 10,33 | 10,42 | 10,50 | 10,56 | 10,62 | 10,66 | 10,70 | 10,74 | 10,76 | 10,79 | 10,81 | 10,83 | 10,85 | 10,86 | 10,88 | 10,89 | 10,90 | 10,91 | 10,92 | 10,93 | 10,93 | 10,94 | 10,95 | 10,95 | 10,96 | 10,96 |
| 12 | 10,74 | 10,95 | 11,11 | 11,24 | 11,34 | 11,42 | 11,49 | 11,55 | 11,60 | 11,65 | 11,69 | 11,72 | 11,75 | 11,77 | 11,79 | 11,81 | 11,83 | 11,85 | 11,86 | 11,88 | 11,89 | 11,90 | 11,91 | 11,91 | 11,92 | 11,93 | 11,94 | 11,94 | 11,95 |
| 13 | 11,60 | 11,83 | 12,00 | 12,14 | 12,25 | 12,35 | 12,42 | 12,49 | 12,54 | 12,59 | 12,63 | 12,67 | 12,70 | 12,73 | 12,76 | 12,78 | 12,80 | 12,82 | 12,83 | 12,85 | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 12,89 | 12,90 | 12,91 | 12,92 | 12,92 | 12,93 |
| 14 | 12,46 | 12,71 | 12,90 | 13,05 | 13,17 | 13,27 | 13,35 | 13,42 | 13,48 | 13,54 | 13,58 | 13,62 | 13,66 | 13,69 | 13,72 | 13,74 | 13,76 | 13,78 | 13,80 | 13,82 | 13,83 | 13,85 | 13,86 | 13,87 | 13,88 | 13,89 | 13,90 | 13,91 | 13,91 |
| 15 | 13,32 | 13,59 | 13,79 | 13,95 | 14,08 | 14,19 | 14,28 | 14,36 | 14,42 | 14,48 | 14,53 | 14,57 | 14,61 | 14,65 | 14,68 | 14,70 | 14,73 | 14,75 | 14,77 | 14,79 | 14,81 | 14,82 | 14,83 | 14,85 | 14,86 | 14,87 | 14,88 | 14,89 | 14,90 |
| 16 | 14,18 | 14,46 | 14,68 | 14,85 | 14,99 | 15,11 | 15,21 | 15,29 | 15,36 | 15,42 | 15,48 | 15,52 | 15,57 | 15,60 | 15,64 | 15,67 | 15,69 | 15,72 | 15,74 | 15,76 | 15,78 | 15,79 | 15,81 | 15,82 | 15,84 | 15,85 | 15,86 | 15,87 | 15,88 |
| 17 | 15,04 | 15,34 | 15,57 | 15,76 | 15,91 | 16,03 | 16,13 | 16,22 | 16,30 | 16,36 | 16,42 | 16,47 | 16,52 | 16,56 | 16,59 | 16,63 | 16,66 | 16,68 | 16,71 | 16,73 | 16,75 | 16,77 | 16,78 | 16,80 | 16,81 | 16,82 | 16,84 | 16,85 | 16,86 |
| 18 | 15,90 | 16,22 | 16,46 | 16,66 | 16,82 | 16,95 | 17,06 | 17,15 | 17,24 | 17,31 | 17,37 | 17,42 | 17,47 | 17,51 | 17,55 | 17,59 | 17,62 | 17,65 | 17,67 | 17,70 | 17,72 | 17,74 | 17,75 | 17,77 | 17,79 | 17,80 | 17,81 | 17,83 | 17,84 |
| 19 | 16,76 | 17,09 | 17,35 | 17,56 | 17,73 | 17,87 | 17,99 | 18,09 | 18,17 | 18,25 | 18,31 | 18,37 | 18,42 | 18,47 | 18,51 | 18,55 | 18,58 | 18,61 | 18,64 | 18,66 | 18,69 | 18,71 | 18,73 | 18,74 | 18,76 | 18,78 | 18,79 | 18,80 | 18,81 |
| 20 | 17,62 | 17,97 | 18,24 | 18,46 | 18,64 | 18,79 | 18,91 | 19,02 | 19,11 | 19,19 | 19,26 | 19,32 | 19,37 | 19,42 | 19,47 | 19,50 | 19,54 | 19,57 | 19,60 | 19,63 | 19,65 | 19,68 | 19,70 | 19,72 | 19,73 | 19,75 | 19,77 | 19,78 | 19,79 |
| 21 | 18,48 | 18,85 | 19,13 | 19,36 | 19,55 | 19,71 | 19,84 | 19,95 | 20,04 | 20,13 | 20,20 | 20,27 | 20,32 | 20,38 | 20,42 | 20,46 | 20,50 | 20,54 | 20,57 | 20,60 | 20,62 | 20,65 | 20,67 | 20,69 | 20,71 | 20,72 | 20,74 | 20,76 | 20,77 |
| 22 | 19,33 | 19,72 | 20,03 | 20,27 | 20,46 | 20,63 | 20,76 | 20,88 | 20,98 | 21,07 | 21,15 | 21,21 | 21,27 | 21,33 | 21,38 | 21,42 | 21,46 | 21,50 | 21,53 | 21,56 | 21,59 | 21,61 | 21,64 | 21,66 | 21,68 | 21,70 | 21,72 | 21,73 | 21,75 |
| 23 | 20,19 | 20,60 | 20,92 | 21,17 | 21,37 | 21,54 | 21,69 | 21,81 | 21,92 | 22,01 | 22,09 | 22,16 | 22,22 | 22,28 | 22,33 | 22,38 | 22,42 | 22,46 | 22,49 | 22,53 | 22,56 | 22,58 | 22,61 | 22,63 | 22,65 | 22,67 | 22,69 | 22,71 | 22,72 |
| 24 | 21,05 | 21,48 | 21,81 | 22,07 | 22,28 | 22,46 | 22,61 | 22,74 | 22,85 | 22,95 | 23,03 | 23,11 | 23,17 | 23,23 | 23,29 | 23,34 | 23,38 | 23,42 | 23,46 | 23,49 | 23,52 | 23,55 | 23,58 | 23,60 | 23,62 | 23,64 | 23,66 | 23,68 | 23,70 |
| 25 | 21,91 | 22,35 | 22,70 | 22,97 | 23,19 | 23,38 | 23,54 | 23,67 | 23,79 | 23,89 | 23,98 | 24,05 | 24,12 | 24,19 | 24,24 | 24,29 | 24,34 | 24,38 | 24,42 | 24,46 | 24,49 | 24,52 | 24,55 | 24,57 | 24,60 | 24,62 | 24,64 | 24,66 | 24,68 |
| 26 | 22,77 | 23,23 | 23,59 | 23,87 | 24,10 | 24,30 | 24,46 | 24,60 | 24,72 | 24,83 | 24,92 | 25,00 | 25,07 | 25,14 | 25,20 | 25,25 | 25,30 | 25,34 | 25,38 | 25,42 | 25,45 | 25,49 | 25,52 | 25,54 | 25,57 | 25,59 | 25,61 | 25,63 | 25,65 |
| 27 | 23,62 | 24,10 | 24,48 | 24,77 | 25,01 | 25,22 | 25,39 | 25,53 | 25,66 | 25,77 | 25,86 | 25,95 | 26,02 | 26,09 | 26,15 | 26,21 | 26,26 | 26,30 | 26,35 | 26,39 | 26,42 | 26,45 | 26,48 | 26,51 | 26,54 | 26,56 | 26,59 | 26,61 | 26,63 |
| 28 | 24,48 | 24,98 | 25,37 | 25,67 | 25,92 | 26,13 | 26,31 | 26,46 | 26,59 | 26,71 | 26,81 | 26,89 | 26,97 | 27,04 | 27,11 | 27,17 | 27,22 | 27,27 | 27,31 | 27,35 | 27,39 | 27,42 | 27,45 | 27,48 | 27,51 | 27,53 | 27,56 | 27,58 | 27,60 |
| 29 | 25,34 | 25,85 | 26,25 | 26,57 | 26,83 | 27,05 | 27,23 | 27,39 | 27,53 | 27,64 | 27,75 | 27,84 | 27,92 | 28,00 | 28,06 | 28,12 | 28,18 | 28,23 | 28,27 | 28,31 | 28,35 | 28,39 | 28,42 | 28,45 | 28,48 | 28,51 | 28,53 | 28,55 | 28,58 |
| 30 | 26,20 | 26,73 | 27,14 | 27,48 | 27,74 | 27,97 | 28,16 | 28,32 | 28,46 | 28,58 | 28,69 | 28,79 | 28,87 | 28,95 | 29,02 | 29,08 | 29,14 | 29,19 | 29,23 | 29,28 | 29,32 | 29,35 | 29,39 | 29,42 | 29,45 | 29,48 | 29,50 | 29,53 | 29,55 |

 i 

N 1	P

H  N     N 

Tablo - 3	Ortalama en yüksek dönüş katı

ASANSÖR AVAN PROJESİ HAZIRLAMA TEKNİK ESASLARI

| 14

i 1   

|  | Kapı Tipi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapı Genişliği [mm] | Teleskopik Otomatik |  | Merkezden açılan otomatik |  | Kabin içi otomatik, kat kapısı çarpma |  |
|  | ta [s] | tk [s] | ta [s] | tk [s] | ta [s] | tk [s] |
| 700 | 2,5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
| 800 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 5.0 |
| 900 | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 2.9 | 5.0 | 5.0 |
| 1100 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 |
| 1300 | 3.7 | 5.0 | 2.7 | 3.7 |  |  |

Tablo –4 Kapı açılma ve kapanma zamanları

| Ana durak üzerindeki kat sayısı | ASANSÖRÜN KAPASİTESİ ( KİŞİ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 1,97 | 1,98 | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | 2,74 | 2,82 | 2,88 | 2,92 | 2,95 | 2,97 | 2,98 | 2,98 | 2,99 | 2,99 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 4 | 3,29 | 3,47 | 3,60 | 3,70 | 3,77 | 3,83 | 3,87 | 3,90 | 3,93 | 3,95 | 3,96 | 3,97 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 5 | 3,69 | 3,95 | 4,16 | 4,33 | 4,46 | 4,57 | 4,66 | 4,73 | 4,78 | 4,82 | 4,86 | 4,89 | 4,91 | 4,93 | 4,94 | 4,95 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 6 | 3,99 | 4,33 | 4,60 | 4,84 | 5,03 | 5,19 | 5,33 | 5,44 | 5,53 | 5,61 | 5,68 | 5,73 | 5,77 | 5,81 | 5,84 | 5,87 | 5,89 | 5,91 | 5,92 | 5,94 | 5,95 | 5,96 | 5,96 | 5,97 | 5,97 | 5,98 | 5,98 | 5,99 | 5,99 |
| 7 | 4,22 | 4,62 | 4,96 | 5,25 | 5,50 | 5,72 | 5,90 | 6,06 | 6,19 | 6,31 | 6,41 | 6,49 | 6,56 | 6,63 | 6,68 | 6,73 | 6,76 | 6,80 | 6,83 | 6,85 | 6,87 | 6,89 | 6,91 | 6,92 | 6,93 | 6,94 | 6,95 | 6,96 | 6,96 |
| 8 | 4,41 | 4,86 | 5,25 | 5,59 | 5,90 | 6,16 | 6,39 | 6,59 | 6,77 | 6,92 | 7,06 | 7,17 | 7,28 | 7,37 | 7,45 | 7,52 | 7,58 | 7,63 | 7,68 | 7,72 | 7,75 | 7,78 | 7,81 | 7,83 | 7,85 | 7,87 | 7,89 | 7,90 | 7,91 |
| 9 | 4,56 | 5,05 | 5,49 | 5,88 | 6,23 | 6,54 | 6,81 | 7,05 | 7,27 | 7,46 | 7,63 | 7,78 | 7,92 | 8,04 | 8,15 | 8,24 | 8,33 | 8,40 | 8,47 | 8,53 | 8,58 | 8,63 | 8,67 | 8,70 | 8,74 | 8,77 | 8,79 | 8,82 | 8,84 |
| 10 | 4,69 | 5,22 | 5,70 | 6,13 | 6,51 | 6,86 | 7,18 | 7,46 | 7,71 | 7,94 | 8,15 | 8,33 | 8,50 | 8,65 | 8,78 | 8,91 | 9,02 | 9,11 | 9,20 | 9,28 | 9,35 | 9,42 | 9,48 | 9,53 | 9,58 | 9,62 | 9,66 | 9,69 | 9,72 |
| 11 | 4,79 | 5,36 | 5,87 | 6,33 | 6,76 | 7,14 | 7,50 | 7,81 | 8,10 | 8,37 | 8,61 | 8,82 | 9,02 | 9,20 | 9,36 | 9,51 | 9,65 | 9,77 | 9,88 | 9,98 | 10,08 | 10,16 | 10,24 | 10,31 | 10,37 | 10,43 | 10,48 | 10,53 | 10,57 |
| 12 | 4,88 | 5,47 | 6,02 | 6,52 | 6,97 | 7,39 | 7,78 | 8,13 | 8,45 | 8,75 | 9,02 | 9,27 | 9,49 | 9,70 | 9,89 | 10,07 | 10,23 | 10,38 | 10,51 | 10,64 | 10,75 | 10,85 | 10,95 | 11,04 | 11,12 | 11,19 | 11,26 | 11,32 | 11,38 |
| 13 | 4,96 | 5,58 | 6,15 | 6,67 | 7,16 | 7,61 | 8,02 | 8,41 | 8,76 | 9,09 | 9,39 | 9,67 | 9,92 | 10,16 | 10,38 | 10,58 | 10,77 | 10,94 | 11,10 | 11,24 | 11,38 | 11,50 | 11,62 | 11,72 | 11,82 | 11,91 | 12,00 | 12,07 | 12,14 |
| 14 | 5,03 | 5,67 | 6,26 | 6,81 | 7,33 | 7,80 | 8,25 | 8,66 | 9,04 | 9,39 | 9,72 | 10,03 | 10,31 | 10,58 | 10,82 | 11,05 | 11,26 | 11,45 | 11,64 | 11,80 | 11,96 | 12,11 | 12,24 | 12,37 | 12,48 | 12,59 | 12,69 | 12,79 | 12,87 |
| 15 | 5,08 | 5,75 | 6,36 | 6,94 | 7,48 | 7,98 | 8,45 | 8,88 | 9,29 | 9,67 | 10,03 | 10,36 | 10,67 | 10,96 | 11,23 | 11,48 | 11,71 | 11,93 | 12,14 | 12,33 | 12,51 | 12,67 | 12,83 | 12,97 | 13,11 | 13,23 | 13,35 | 13,46 | 13,56 |
| 16 | 5,14 | 5,82 | 6,45 | 7,05 | 7,61 | 8,13 | 8,62 | 9,09 | 9,52 | 9,92 | 10,30 | 10,66 | 10,99 | 11,31 | 11,60 | 11,87 | 12,13 | 12,37 | 12,60 | 12,81 | 13,01 | 13,20 | 13,37 | 13,54 | 13,69 | 13,84 | 13,97 | 14,10 | 14,22 |
| 17 | 5,18 | 5,88 | 6,53 | 7,15 | 7,73 | 8,27 | 8,79 | 9,27 | 9,72 | 10,15 | 10,56 | 10,93 | 11,29 | 11,63 | 11,94 | 12,24 | 12,52 | 12,78 | 13,03 | 13,27 | 13,49 | 13,69 | 13,89 | 14,07 | 14,24 | 14,40 | 14,56 | 14,70 | 14,84 |
| 18 | 5,23 | 5,94 | 6,61 | 7,24 | 7,84 | 8,40 | 8,93 | 9,44 | 9,91 | 10,36 | 10,79 | 11,19 | 11,57 | 11,92 | 12,26 | 12,58 | 12,88 | 13,17 | 13,43 | 13,69 | 13,93 | 14,15 | 14,37 | 14,57 | 14,76 | 14,94 | 15,11 | 15,27 | 15,42 |
| 19 | 5,26 | 5,99 | 6,67 | 7,32 | 7,94 | 8,52 | 9,07 | 9,59 | 10,09 | 10,56 | 11,00 | 11,42 | 11,82 | 12,20 | 12,56 | 12,90 | 13,22 | 13,52 | 13,81 | 14,08 | 14,34 | 14,59 | 14,82 | 15,04 | 15,25 | 15,44 | 15,63 | 15,81 | 15,98 |
| 20 | 5,30 | 6,03 | 6,73 | 7,40 | 8,03 | 8,62 | 9,19 | 9,73 | 10,25 | 10,73 | 11,20 | 11,64 | 12,06 | 12,45 | 12,83 | 13,19 | 13,53 | 13,85 | 14,16 | 14,45 | 14,73 | 14,99 | 15,24 | 15,48 | 15,71 | 15,92 | 16,13 | 16,32 | 16,50 |
| 21 | 5,33 | 6,08 | 6,79 | 7,46 | 8,11 | 8,72 | 9,31 | 9,86 | 10,39 | 10,90 | 11,38 | 11,84 | 12,27 | 12,69 | 13,09 | 13,46 | 13,82 | 14,16 | 14,49 | 14,80 | 15,09 | 15,38 | 15,64 | 15,90 | 16,14 | 16,37 | 16,59 | 16,80 | 17,00 |
| 22 | 5,36 | 6,11 | 6,84 | 7,53 | 8,18 | 8,81 | 9,41 | 9,98 | 10,53 | 11,05 | 11,55 | 12,02 | 12,48 | 12,91 | 13,32 | 13,72 | 14,09 | 14,45 | 14,80 | 15,12 | 15,44 | 15,73 | 16,02 | 16,29 | 16,55 | 16,80 | 17,04 | 17,26 | 17,48 |
| 23 | 5,38 | 6,15 | 6,88 | 7,58 | 8,25 | 8,90 | 9,51 | 10,09 | 10,66 | 11,19 | 11,71 | 12,20 | 12,67 | 13,12 | 13,55 | 13,96 | 14,35 | 14,73 | 15,09 | 15,43 | 15,76 | 16,07 | 16,38 | 16,66 | 16,94 | 17,20 | 17,45 | 17,70 | 17,93 |
| 24 | 5,41 | 6,18 | 6,93 | 7,64 | 8,32 | 8,97 | 9,60 | 10,20 | 10,77 | 11,32 | 11,85 | 12,36 | 12,84 | 13,31 | 13,75 | 14,18 | 14,59 | 14,98 | 15,36 | 15,72 | 16,06 | 16,39 | 16,71 | 17,01 | 17,31 | 17,58 | 17,85 | 18,11 | 18,35 |
| 25 | 5,43 | 6,21 | 6,97 | 7,69 | 8,38 | 9,04 | 9,68 | 10,29 | 10,88 | 11,45 | 11,99 | 12,51 | 13,01 | 13,49 | 13,95 | 14,39 | 14,82 | 15,22 | 15,61 | 15,99 | 16,35 | 16,70 | 17,03 | 17,35 | 17,65 | 17,95 | 18,23 | 18,50 | 18,76 |
| 26 | 5,45 | 6,24 | 7,00 | 7,73 | 8,44 | 9,11 | 9,76 | 10,39 | 10,99 | 11,56 | 12,12 | 12,65 | 13,17 | 13,66 | 14,13 | 14,59 | 15,03 | 15,45 | 15,86 | 16,25 | 16,62 | 16,98 | 17,33 | 17,66 | 17,98 | 18,29 | 18,59 | 18,87 | 19,15 |
| 27 | 5,47 | 6,27 | 7,04 | 7,78 | 8,49 | 9,17 | 9,83 | 10,47 | 11,08 | 11,67 | 12,24 | 12,79 | 13,31 | 13,82 | 14,31 | 14,78 | 15,23 | 15,67 | 16,09 | 16,49 | 16,88 | 17,25 | 17,62 | 17,96 | 18,30 | 18,62 | 18,93 | 19,23 | 19,52 |
| 28 | 5,49 | 6,29 | 7,07 | 7,82 | 8,54 | 9,23 | 9,90 | 10,55 | 11,17 | 11,77 | 12,35 | 12,91 | 13,45 | 13,97 | 14,47 | 14,95 | 15,42 | 15,87 | 16,30 | 16,72 | 17,12 | 17,51 | 17,89 | 18,25 | 18,60 | 18,93 | 19,26 | 19,57 | 19,87 |
| 29 | 5,51 | 6,32 | 7,10 | 7,85 | 8,58 | 9,29 | 9,97 | 10,62 | 11,26 | 11,87 | 12,46 | 13,03 | 13,58 | 14,11 | 14,63 | 15,12 | 15,60 | 16,06 | 16,51 | 16,94 | 17,35 | 17,76 | 18,14 | 18,52 | 18,88 | 19,23 | 19,57 | 19,89 | 20,20 |
| 30 | 5,52 | 6,34 | 7,13 | 7,89 | 8,63 | 9,34 | 10,03 | 10,69 | 11,34 | 11,96 | 12,56 | 13,14 | 13,70 | 14,25 | 14,77 | 15,28 | 15,77 | 16,24 | 16,70 | 17,15 | 17,57 | 17,99 | 18,39 | 18,78 | 19,15 | 19,51 | 19,86 | 20,20 | 20,53 |

   N 1P 

S  N .1 N  

ASANSÖR AVAN PROJESİ HAZIRLAMA TEKNİK ESASLARI

| 16

   	 

Tablo - 5	Ortalama durak adedi

| Hız [m/s] | < 1.00 | 1.00 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | > 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tg [s] | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.3 |

Tablo –6 Tek katı geçme zamanı

| 6 kişi | 8 kişi | 10 kişi | 13 kişi | 16 kişi | 20 kişi | 25 kişi | 30 kişi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 kg | 630 kg | 800 kg | 1000 kg | 1275 kg | 1600 kg | 2000 kg | 2500 kg |

Tablo –7 Kabin kapasitesi

| Kapı Genişliği |  |  | m |  | < 1 |  1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tp | s |  |  |  | 2.2 | 2.0 |

Tablo –9 Taşınacak insan yüzdesi (% k)

Tablo –8 Kişi transfer zamanı

| Bina Tipi | Standart | Yükseltilmiş 1) |
| --- | --- | --- |
| Konut | % 7.5 | % 10 |
| Otel | % 12 | % 15 |
| İş Merkezi | % 15 | % 17 |
| Hastane | % 10 | % 20 |
| Otopark | % 10 | % 20 |
| 1) Yüksek yapılardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş değerlerin seçilmelidir. |  |  |

| Sınıf | Kabul Edilemez | Şartlı Kabul2) | Standart | Yükseltilmiş3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konut | 120 sn. üzeri | 120 sn. | 100 sn. | 80 sn. |
| Karma Binalar (İşyeri ve Konut) | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 30 sn. |
| İş Merkezi (Tek Firmalı) | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. |
| İş Merkezi (Çok Firmalı) | 50 sn. üzeri | 50 sn. | 40 sn. | 30 sn. |
| Otel (3* ve altı) | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. |
| Otel (4* ve üzeri) | 50 sn. üzeri | 50 sn. | 40 sn. | 30 sn. |
| Kamu Binaları | 40 sn. üzeri | -- | 40 sn. | 30 sn. |
| Hastane | 40 sn. üzeri | -- | 40 sn. | 30 sn. |
| Poliklinik Binaları ve Yaşlı Bakım Ev. | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. |
| Katlı Otopark | 60 sn. üzeri | 60 sn. | 50 sn. | 40 sn. |
| 2) Sadece asansör yaptırıcısı/bina sorumlusu onayı ile (Taahhütname) 3)Yüksek yapılardaki asansörlerin hesabı için yükseltilmiş standart seçilmelidir. |  |  |  |  |

Tablo-10 İzin verilen en fazla bekleme zamanı (Izul)